Об утверждении проекта внесения изменений

в местные нормативы градостроительного

проектирования муниципального образования

городской округ Судака Республики Крым,

утвержденные Решением 77 сессии I созыва

Судакского городского совета №845 от 07.11.2018г.

В соответствии с ч.1 ст. 8 и ст. 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, Судакский городской совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городской округ Судака Республики Крым, утвержденные Решением 77 сессии I созыва Судакского городского совета №845 от 07.11.2018г. (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак Республики Крым в Государственной информационной системе Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым» в  информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» по адресу: http://sudakgs.rk.gov.ru/   и публикации в газете «Судакские Вести».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Судакские Вести».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию Судакского городского совета по вопросам градостроительства, землеустройства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, охраны окружающей среды (Золотаревский В.Ф.) и заместителя главы администрации города Судака Ткаченко Д.Н.

Председатель

Судакского городского совета		                 				К.В.Рожко

Приложение

к решению 62 сессии II созыва

Судакского городского совета

от 27 октября 2022 года №_____

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

городского округа Судак

Республики Крым

2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Администрация города Судака Республики Крым | Муниципальный контракт № 0004 от 13 апреля 2022 г. |
| --- | --- |

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

городского округа Судак

Республики Крым

| Генеральный директор ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» |  | Т.Ю. Базанова |
| --- | --- | --- |

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Основная часть	3

1.1.	Общие положения	3

1.2.	Расчетные показатели для МНГП	3

1.3.	Приложения к основной части	3

1.3.1.	Перечень нормативно-правовых актов и иных документов	3

1.3.2.	Список терминов и определений, применяемых в нормативах градостроительного проектирования	3

1.3.3.	Перечень используемых сокращений	3

2.	Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части	3

2.1.	Результаты анализа территориальных особенностей муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, влияющих на установление расчетных показателей	3

2.1.1.	Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории городского округа	3

2.1.2.	Виды объектов местного значения городского округа, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования	3

2.2.	Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части	3

3.	Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части	3

3.1.	Область применения расчетных показателей	3

3.2.	Правила применения расчетных показателей	3

# Основная часть

## Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Судак Республики Крым (далее – МНГП городского округа Судак, МНГП городского округа) разрабатываются в целях определения совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа Судак Республики Крым объектами местного значения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

При разработке МНГП городского округа Судак решаются следующие задачи:

1) подготовка основной части нормативов градостроительного проектирования городского округа Судак, содержащей расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

2) подготовка материалов по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования городского округа Судак;

3) подготовка правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Судак.

Области нормирования, для которых нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели, включают в себя:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

- автомобильные дороги местного значения и транспортное обслуживание;

- организация парковочного пространства;

- образование;

- культура;

- физическая культура и массовый спорт;

- сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- связь;

- торговля, общественное питание, бытовое обслуживание;

- деятельность органов местного самоуправления;

- архивное дело;

- благоустройство и озеленение территории;

- жилищное строительство;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- иные области.

В качестве факторов дифференциации проектируемой территории городского округа Судак для установления значений расчетных показателей в МНГП определены:

- численность населения;

- вид (категория) населенного пункта: городской и сельские населенные пункты.

При этом для большинства расчетных показателей установлены единые нормативные показатели для всей территории городского округа Судак.

## Расчетные показатели для МНГП

Таблица 1.1

##### Объекты местного значения городского округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем электропотребления, кВт*ч/ чел. в год [1] | город Судак | без стационарных плит, без кондиционеров | 1360 |
|  |  |  |  | без стационарных плит, с кондиционерами | 1600 |
|  |  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров | 1680 |
|  |  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами | 1920 |
|  |  |  | сельские населенные пункты | без стационарных плит, без кондиционеров | 950 |
|  |  |  |  | без стационарных плит, с кондиционерами | 1250 |
|  |  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров | 1350 |
|  |  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами | 1650 |
|  |  | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч | город Судак | без стационарных плит, без кондиционеров | 4160 |
|  |  |  |  | без стационарных плит, с кондиционерами | 4560 |
|  |  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров | 4240 |
|  |  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами | 4640 |
|  |  |  | сельские населенные пункты | без стационарных плит, без кондиционеров | 4100 |
|  |  |  |  | без стационарных плит, с кондиционерами | 4600 |
|  |  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров | 4400 |
|  |  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами | 4900 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем теплопотребления, Гкал/год на 1 чел. | при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом |  | 0,97 |
|  |  |  | при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом |  | 2,4 |
|  |  |  | при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом |  | 1,43 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |
| Объекты газоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем газопотребления, куб. м/год на 1 чел. [2] | централизованное горячее водоснабжение |  | 120 |
|  |  |  | горячее водоснабжение от газовых водонагревателей |  | 300 |
|  |  |  | отсутствие всяких видов горячего водоснабжения | город Судак | 180 |
|  |  |  |  | сельские населенные пункты | 220 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |
| Объекты водоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водопотребления, л/сут. на 1 чел. | при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями |  | 140 |
|  |  |  | при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением |  | 195 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |
| Объекты водоотведения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водоотведения, л/сут. на 1 чел. | при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями |  | 140 |
|  |  |  | при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением |  | 195 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |
| Примечания: 1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, объектами коммунально-бытового обслуживания и транспортного обслуживания, наружным освещением. 2. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м). 3. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. 4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2

##### Объекты местного значения городского округа в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Плотность автомобильных дорог местного значения городского округа, км/кв. км территории | 0,36 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Велосипедные дорожки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Длина велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам, км | город Судак | 1 |
|  |  |  | остальные населенные пункты | не нормируется |
|  |  | Плотность сети велодорожек, км/1 кв. км площади населенных пунктов | город Судак | 7 |
|  |  |  | остальные населенные пункты | не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Улично-дорожная сеть населенных пунктов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Плотность улично-дорожной сети (кроме районов индивидуальной жилой застройки), км/кв. км | город Судак | 2,0 |
|  |  |  | остальные населенные пункты | не нормируется |
|  |  | Плотность улично-дорожной сети в районах индивидуальной жилой застройки, км/кв. км | город Судак | 1,25 |
|  |  |  | остальные населенные пункты | не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень автомобилизации, авто/1 тыс. чел. | до 2030 г. | 400 |
|  |  |  | 2030-2040 гг. | 450 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | 1 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на муниципальное образование, ед. | По заданию на проектирование |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Максимальное расстояние между остановками в застроенной части населенного пункта, м | город Судак | 600 |
|  |  |  | остальные населенные пункты | не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность в городе Судак, м | в общегородском центре | 250 |
|  |  |  | в производственных и коммунально-складских зонах | 400 |
|  |  |  | в зонах массового отдыха и спорта | 800 |
|  |  |  | в зонах индивидуальной жилой застройки | 800 |
|  |  |  | от остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания | 100 |
|  |  |  | на остальных территориях | 500 |
|  |  | Пешеходная доступность в сельских населенных пунктах, м | не нормируется |  |
| Автозаправочные станции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество автомобилей, зарегистрированных на территории городского округа на 1 топливораздаточную колонку, ед. | 1200 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Станции технического обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество автомобилей, зарегистрированных на территории городского округа на 1 пост на станции технического обслуживания, ед. | 200 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Примечания: 1. Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования». 2. Геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014. 3. При определении норматива обеспеченности одного велосипедиста длиной велодорожки следует руководствоваться Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении субъектов РФ в объектах физической культуры и спорта»; ГОСТ Р 52767-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»; ГОСТ 33150-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» |  |  |  |  |

Таблица 1.3

##### Объекты местного значения городского округа в области организации парковочного пространства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты парковки в зонах жилой и общественно-деловой застройки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Коэффициент обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест, в отношении 1 кв. м расчетной площади здания [4] | застройка индивидуальными жилыми домами, в том числе в условиях реконструкции | не менее одного машино-места в границах земельного участка (для обеспечения каждого жилого дома) |
|  |  |  | застройка блокированными жилыми домами, в том числе в условиях реконструкции | в границах земельного участка, подлежащего застройке блокированными жилыми домами, обеспечивается количество машино-мест, из расчета обеспеченности каждого блокированного жилого дома одним машино-местом |
|  |  |  | многоквартирная жилая застройка | 0,35 |
|  |  |  | общественно-деловая застройка (за исключением комплексов апартаментов, апарт-отелей и гостиниц, включающих номерной фонд по типу апартаменты) | не менее 0,4 за исключением гостиниц [3] |
|  |  |  | общественно-деловая застройка (комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающих номерной фонд по типу апартаменты) | не менее 0,35 |
|  |  |  | в условиях реконструкции территории сложившейся застройки или при реконструкции объектов капитального строительства | 0,2 |
|  |  | Площадь парковочного пространства (парковочного места), кв. м на автомобиль | при размещении плоскостных открытых стоянок автомобилей | 25 |
|  |  |  | при размещении гаражей-стоянок (паркингов), в том числе подземных гаражей (паркингов) | 35 |
|  |  |  | при примыкании парковочного пространства к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей (без учета проездов) | 18 |
|  |  |  | при примыкании парковочного пространства к проезжей части улиц и проездов и перпендикулярном расположении автомобилей или расположении под углом (без учета проездов) | 14 |
|  |  |  | при размещении автомобиля с электрическим двигателем с возможностью осуществления его зарядки | 40 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м до границ земельного участка, на котором размещается объект капитального строительства [4] | при размещении объектов капитального строительства в пределах территорий перспективной жилой застройки | 600 |
|  |  |  | в иных случаях | 400 |
| Объекты парковки, размещаемые у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество машино-мест на 100 единовременных посетителей | в границах пляжей и парковых зон | 15 |
|  |  |  | в границах лесопарков и заповедников | 7 |
|  |  |  | в границах баз кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.), береговых баз маломерного флота | 10 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | от входов в парки | 400 |
|  |  |  | в зонах массового отдыха | 1000 |
| Индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Доля мест для транспорта инвалидов, % | 10 (не менее 1 места) |  |
|  |  | Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, % (мест) | на автостоянке до 100 мест включительно | 5%, но не менее одного места |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | от входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов | 50 |
|  |  |  | от входа в жилое здание | 100 |
| Примечания: 1. Обеспечение гостиниц, не включающих в себя номера типа апартаменты, машино-местами определяется исходя из категории гостиниц в соответствии с положением о классификации гостиниц, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 № 1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц» и должно составлять не менее 20% числа номеров для гостиниц. 2. В целях обеспечения объектов капитального строительства машино-местами необходимо руководствоваться требованиями, указанными в Приложении Ж к СП 42.13330.2016. Указанные требования обязательны для исполнения, за исключением отдельно стоящих магазинов шаговой доступности, встроенно-пристроенных и встроенных в жилые здания, учреждений, организаций и предприятий обслуживания населения шаговой доступности, расположенных внутри жилых кварталов и реализующих товары или оказывающие услуги ежедневного спроса (в случае если общая площадь такого объекта капитального строительства (встроенного, пристроенного и встроено-пристроенного помещения) не более 400 кв. м общей площади, которая (площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства) включает в себя помещения для временного хранения продукции и иные вспомогательные помещения), указанные объекты (помещения) могут не обеспечиваться необходимым количеством машино-мест. 3. При использовании земельного участка с несколькими типами застройки минимальная площадь парковочного пространства определяется как сумма требуемых расчетных коэффициентов обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест, для всех типов застройки, планируемых к размещению. При размещении многофункциональных зданий и комплексов минимальная площадь парковочного пространства определяется как сумма требуемых расчетных коэффициентов обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест, для всех помещений различного функционального назначения и производится индивидуально для каждого типа помещений. 4. Отклонения от указанных нормативных требований возможны в случаях, указанных в п. 4.1.5 РНГП Республики Крым. |  |  |  |  |

Таблица 1.4

##### Объекты местного значения городского округа в области образования

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в расчете на 1000 человек | город Судак | до 2026 г. | 80 |  |
|  |  |  |  | 2026-2030 гг. | 78 |  |
|  |  |  |  | 2030-2040 гг. | 72 |  |
|  |  |  |  | с 2040 г. | 60 |  |
|  |  |  | сельские населенные пункты | до 2026 г. | 64 |  |
|  |  |  |  | 2026-2030 гг. | 62 |  |
|  |  |  |  | 2030-2040 гг. | 58 |  |
|  |  |  |  | с 2040 г. | 48 |  |
|  |  | Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, % | 20 |  |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | город Судак | многоэтажная застройка | 300 |  |
|  |  |  |  | малоэтажная застройка | 500 |  |
|  |  |  | сельские населенные пункты |  |  | 500 |
| Общеобразовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в расчете на 1000 человек | город Судак | до 2026 г. | 138 |  |
|  |  |  |  | 2026-2030 гг. | 134 |  |
|  |  |  |  | 2030-2040 гг. | 125 |  |
|  |  |  |  | с 2040 г. | 104 |  |
|  |  |  | сельские населенные пункты | до 2026 г. | 131 |  |
|  |  |  |  | 2026-2030 гг. | 128 |  |
|  |  |  |  | 2030-2040 гг. | 118 |  |
|  |  |  |  | с 2040 г. | 98 |  |
|  |  | Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, % | 25 |  |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | город Судак |  |  | 500 |
|  |  |  | сельские населенные пункты | для учащихся I ступени обучения | 2000 |  |
|  |  |  |  | для учащихся II и III ступени обучения | 4000 |  |
|  |  | Транспортная доступность, минут | город Судак | для учащихся I ступени обучения | 15 |  |
|  |  |  |  | для учащихся II и III ступени обучения | 50 |  |
|  |  |  | сельские населенные пункты | для учащихся I ступени обучения | 15 |  |
|  |  |  |  | для учащихся II и III ступени обучения | 30 |  |
| Организации дополнительного образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в расчете на 1000 человек | город Судак | до 2026 г. | 120 |  |
|  |  |  |  | 2026-2030 гг. | 117 |  |
|  |  |  |  | 2030-2040 гг. | 108 |  |
|  |  |  |  | с 2040 г. | 90 |  |
|  |  |  | сельские населенные пункты | до 2026 г. | 129 |  |
|  |  |  |  | 2026-2030 гг. | 126 |  |
|  |  |  |  | 2030-2040 гг. | 117 |  |
|  |  |  |  | с 2040 г. | 97 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 30 |  |  |  |
| Детские учреждения оздоровления и отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. | По заданию на проектирование |  |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |
| Примечания: 1. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы. 2. В городе Судак проектируется не менее одной дошкольной образовательной организации на 160 воспитанников, в сельской местности – не менее одной дошкольной образовательной организации на 60 воспитанника. 3. В городе Судак проектируется не менее одной дневной общеобразовательной школы на 800 школьников, в сельской местности – не менее одной дневной общеобразовательной школы на 200 школьников. 4. В городе Судак рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразовательных организаций, 40% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). В сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87% мест на базе общеобразовательных организаций, 13% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). 5. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области образования принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. 6. Приведенные в таблице показатели применяются к периоду завершения реализации планируемых объектов (в случае документов территориального планирования – первая очередь, расчетный срок; в случае документации по планировке территории – последняя очередь (этап) развития территории). |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.5

##### Объекты местного значения городского округа в области культуры

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | 1 [1] |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 40 |
| Детская библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 40 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | 2 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 40 |
| Краеведческий музей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 40 |
| Тематический музей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. [2] | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 40 |
| Концертный зал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 40 |
| Дом культуры | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. | 1 [3] |
|  |  | Количество посадочных мест на совокупное количество объектов, мест/тыс. чел. [4] | 45 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 40 |
| Кинозал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | 2 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Примечание: 1. В сельских населенных пунктах городского округа создаются филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. Для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа, к расчету принимается 1 библиотека на 1 тыс. чел. 2. Тематический музей может быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы. 3. В сельских населенных пунктах городского округа создаются подразделения клубной системы городского округа в расчете 1 сельский клуб на 1 тыс. чел. 4. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 в зрительных залах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования |  |  |  |

Таблица 1.6

##### Объекты местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры спорта (всего) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел. | до 2026 г. | 48 |
|  |  |  | 2026 г. | 70 |
|  |  |  | 2030 г. | 84 |
|  |  |  | 2040 г. | 122 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Крытая ледовая арена | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | По заданию на проектирование |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Тренировочная база | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | По заданию на проектирование |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Плавательный бассейн общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. | 1 |  |
|  |  | Площадь зеркала воды, кв. м на 1000 чел. | 20 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 30 |  |
| Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные площадки и т.д.) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество стадионов на 1500 чел., ед. | город Судак | 1 |
|  |  |  | остальные населенные пункты | не нормируется |
|  |  | Размер земельного участка, га на 1 тысячу человек | 0,7 |  |
|  |  | Коэффициент обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, по отношению к расчетной площади здания, % | застройка индивидуальными жилыми домами, в том числе в условиях реконструкции | не устанавливается |
|  |  |  | застройка блокированными жилыми домами, в том числе в условиях реконструкции | не устанавливается |
|  |  |  | многоквартирная жилая застройка | 3,5 |
|  |  |  | общественно-деловая застройка [8] | 3,5 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность спортивных сооружений городского значения, мин. | 30 |  |
|  |  | Радиус обслуживания физкультурно-спортивного центра жилого района, м | 1500 |  |
| Спортивный зал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь пола спортивного зала общего пользования, кв. м на 1000 чел. | 60 |  |
|  |  | Количество объектов на населенный пункт, ед. | населенные пункты с численностью населения свыше 500 чел. | не менее 1 |
|  |  |  | населенные пункты с численностью населения менее 500 чел. | не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания помещений для физкультурно-оздоровительных мероприятий, м | 500 |  |
| Примечания: 1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы. 2. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии) и местного значения поселений. 3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. 4. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. 5. Долю объектов спорта (физкультурно-спортивных сооружений), размещаемых в жилой застройке, рекомендуется принимать от общей нормы: территории – 35%; спортивные залы – 50%; бассейны – 45%. 6. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. 7. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства. 8. В случае размещения объектов, предусматривающих размещение жилых помещений, в том числе апартаментов, номерного фонда апартотеля и комплексов апартаментов. 9. При подсчете расчетного коэффициента обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания используется расчетная площадь жилых помещений. 10. Размещение взрослых спортивных и игровых площадок может быть предусмотрено за границами земельного участка, подлежащего застройке, в случае осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории при условии соблюдения требований пункта 4.1.8 РНГП Республики Крым. 11. В условиях реконструкции территории сложившейся жилой застройки и при реконструкции объектов капитального строительства расчетный коэффициент обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания должен составлять не менее 1%. 12. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов на трибунах спортивно-зрелищных сооружений со стационарными местами – 5%, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м); 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы обеспечения разборчивости звуковой информации и зоны действия системы тифлокомментирования, а также по заданию на проектирование в зоне видимости «бегущей строки», телемонитора или зоны для размещения сурдопереводчика. 13. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области физической культуры и спорта принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. |  |  |  |  |

Таблица 1.7

##### Объекты местного значения городского округа в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Места накопления твердых коммунальных отходов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность контейнерными площадками, % | 100 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 100 |
| Примечание: 1. Количество площадок для установки контейнеров населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора. 2. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. 3. В соответствии с требованиями п. 6 СанПиН 2.1.3684-21 на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО. |  |  |  |

Таблица 1.8

##### Объекты местного значения городского округа в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Организации ритуального обслуживания населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Кладбища | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь кладбища традиционного захоронения, га на 1000 чел. | 0,24 |
|  |  | Площадь кладбища урновых захоронений после кремации, га на 1000 чел. | 0,02 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |

Таблица 1.9

##### Объекты местного значения городского округа в области связи

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть фиксированной местной телефонной связи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество операторов местного уровня, ед. | По заданию на проектирование |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Сеть Интернет (широкополосный доступ) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество операторов местного уровня, ед. | По заданию на проектирование |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Предприятия почтовой связи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. | город Судак | 1 объект на 6 тыс. чел. |
|  |  |  | сельские населенные пункты | 1 объект на 2 тыс. чел. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Протяженность дорог между общего пользования между отделениями почтовой связи, км | город Судак | 1,5 |
|  |  |  | сельские населенные пункты | 6 |
| Примечание: 1. Потребность в площадях земельных участков для предприятий почтовой связи принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. |  |  |  |  |

Таблица 1.10

##### Объекты местного значения городского округа в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты стационарной торговли | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь стационарных торговых объектов, кв. м на 1000 чел. | 411,2 |  |  |
|  |  | Количество стационарных торговых объектов, ед. | 93 |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | город Судак | одно-, двухэтажная застройка | 800 |
|  |  |  |  | застройка от трех этажей и выше | 500 |
|  |  |  | сельские населенные пункты |  | 2000 |
| Объекты нестационарной торговли | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. на 1000 чел. | торговые павильоны и киоски по продаже продовольственных товаров сельскохозяйственной продукции |  | 7,4 |
|  |  |  | торговые павильоны и киоски по продаже продукции общественного питания |  | 0,8 |
|  |  |  | торговые павильоны и киоски по продаже печатной продукции |  | 1,4 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |
| Розничные рынки продовольственных товаров | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество мест, мест на 1000 чел. | 2,1 |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |
| Объекты общественного питания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество посадочных мест на 1 тыс. чел. | 100 |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | город Судак | одно-, двухэтажная застройка | 800 |
|  |  |  |  | застройка от трех этажей и выше | 500 |
|  |  |  | сельские населенные пункты |  | 2000 |
| Объекты бытового обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество рабочих мест на 1 тыс. чел. | город Судак |  | 9 |
|  |  |  | сельские населенные пункты |  | 7 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | город Судак | одно-, двухэтажная застройка | 800 |
|  |  |  |  | застройка от трех этажей и выше | 500 |
|  |  |  | сельские населенные пункты |  | 2000 |
| Примечание: 1. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. |  |  |  |  |  |

Таблица 1.11

##### Объекты местного значения городского округа в области деятельности органов местного самоуправления

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Административное здание органа местного самоуправления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |

Таблица 1.12

##### Объекты местного значения городского округа в области организации архивного дела

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный архив | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |

Таблица 1.13

##### Объекты местного значения городского округа в области благоустройства и озеленения территории

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Парк культуры и отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | 1 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 40 |  |
| Озелененные территории общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь территории, кв. м/чел. | город Судак | 10 |
|  |  |  | сельские населенные пункты | 12 |
|  |  | Коэффициент озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания, % | застройка индивидуальными жилыми домами, в том числе в условиях реконструкции | не устанавливается |
|  |  |  | застройка блокированными жилыми домами, в том числе в условиях реконструкции | не устанавливается |
|  |  |  | многоквартирная жилая застройка | 25 |
|  |  |  | общественно-деловая застройка (за исключением комплексов апартаментов, апарт-отелей и гостиниц, включающих номерной фонд по типу апартаменты) | не менее 25 для мест временного проживания населения, в иных случаях согласно действующих сводов правил |
|  |  |  | общественно-деловая застройка (комплексы апартаментов, апарт-отели и гостиницы, включающих номерной фонд по типу апартаменты) | 25 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность, мин. | 15 |  |
| Объекты благоустройства | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь территории площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, % от общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны | 10 |  |
|  |  | Коэффициент обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, по отношению к расчетной площади здания, % | застройка индивидуальными жилыми домами, в том числе в условиях реконструкции | не устанавливается |
|  |  |  | застройка блокированными жилыми домами, в том числе в условиях реконструкции | не устанавливается |
|  |  |  | многоквартирная жилая застройка | 3,5 |
|  |  |  | общественно-деловая застройка [2] | 3,5 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность | в границах квартала, микрорайона |  |
| Примечания: 1. Минимально допустимая доля зеленых насаждений в площади озелененных территорий общего пользования населенных пунктов составляет 70%. 2. В случае размещения объектов, предусматривающих размещение жилых помещений, в том числе апартаментов, номерного фонда апартотеля и комплексов апартаментов. |  |  |  |  |

Таблица 1.14

##### Объекты местного значения городского округа в области жилищного строительства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые помещения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Жилищная обеспеченность общей площадью квартир, кв. м/ чел. | до 2035 г. | 45 |
|  |  |  | 2035-2040 гг. | 50 |
|  |  | Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, кв. м общей площади жилых помещений на человека | В соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Территория для размещения многоквартирной жилой застройки в границах «500 метровой» зоны ограничения строительства многоквартирной жилой застройки [5] | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь территории для размещения многоквартирной жилой застройки на 1 кв. м расчетной площади здания, кв. м | 1000 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Примечание: 1. Создание группы жилых домов возможно только в результате деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 2. При осуществлении деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в том числе при размещении территории перспективной жилой застройки, минимально допустимый уровень жилищной обеспеченности (общей площадью квартир) на одного жителя составляет 30 кв. м/чел при размещении стандартного жилья, 40 кв. м/чел – при размещении жилья бизнес-класса. 3. С целью реконструкции территории сложившейся жилой застройки при подготовке документации по планировке территории необходимо обеспечить соблюдение при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, влекущих изменения существующего обеспечения указанных территорий учреждениями образования и здравоохранения микрорайонного и районного уровней обслуживания, требований настоящих нормативов к обеспеченности населения данными учреждениями и их доступности. 4. В составе многофункциональных зданий и комплексов допускается размещать не более 30 процентов жилых помещений (в том числе номеров гостиничного типа и апартаментов). В составе многофункционального комплекса, состоящего из нескольких объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых ведется в границах одного земельного участка, допускается размещать жилые помещения в одном здании, даже если это здание будет полностью включать в себя только жилые помещения (гостиничные номера, апартаменты, квартиры), при этом общая площадь такого здания либо площадь, занимаемая жилыми помещениями в таком здании, не должна превышать 30% от расчетной площади иных зданий, размещаемых в границах застраиваемого земельного участка. В случае если в границах земельного участка ведется строительство одного многофункционального задания (многофункционального комплекса состоящего из одного здания), то площадь жилых помещений не должна превышать более 30% от расчетной площади здания, в том числе по такому же принципу должна рассчитываться максимальная площадь жилых помещений в многофункциональном комплексе, состоящем из нескольких объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых ведется в границах одного земельного участка. 5. Границы территории «500 метровой» зоны ограничения строительства многоквартирной жилой застройки приведены в Приложении 2 к региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Крым. 6. Минимально допустимый уровень обеспеченности территорией для размещения многоквартирной жилой застройки и максимально допустимая общая площадь квартир на 1 га территории в границах территории «500 метровой» зоны ограничения строительства многоквартирной жилой застройки применяется ко всем типам зон застройки многоквартирными жилыми домами. 7. Отклонения от указанных нормативных требований возможны в случаях, указанных в п. 4.2 РНГП Республики Крым. |  |  |  |  |

Таблица 1.15

##### Объекты местного значения городского округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Берегозащитные сооружения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Охват территории, требующей защиты, % | 100 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Охват территории, требующей защиты, % | 100 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |

Таблица 1.16

##### Объекты местного значения городского округа в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подразделения пожарной охраны | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов, ед. | по расчету в соответствии с СП 11.13130.2009 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Время прибытия, мин. | город Судак | 10 |
|  |  |  | сельские населенные пункты | 20 |
| Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество сторон здания для подъезда, ед. | в соответствии с СП 4.13130.2013 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Максимальная протяженность тупикового проезда, м | 150 |  |
| Примечания: 1. В жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 не допускается размещать магазины по продаже мебели, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел. 2. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м в соответствии с СП 4.13130.2013 (п. 8.6.). |  |  |  |  |

Таблица 1.17

##### Объекты местного значения городского округа в иных областях

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участковые пункты полиции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на 1 административный участок, ед. [1] | 1 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия, укрытия) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола помещений на 1 укрываемого | при одноярусном расположении нар | 0,6 |
|  |  |  | при двухъярусном расположении нар | 0,5 |
|  |  |  | при трехъярусном расположении нар | 0,4 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | для убежищ и противорадиационных укрытий | 1000 |
|  |  |  | для укрытий | 500 |
| Дома-интернаты для детей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | По заданию на проектирование [1] |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Учреждения временного пребывания лиц без определенного места жительства | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | По заданию на проектирование [1] |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Учреждения (центры) социального обслуживания пожилых людей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | 1 |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Аптеки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ, ед. | По заданию на проектирование |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность для города Судак | одно-, двухэтажная застройка | 800 |
|  |  |  | застройка от трех этажей и выше | 500 |
|  |  | Транспортная доступность для сельских населенных пунктов, минут в одну сторону | 30 |  |
| Банковские (кредитно-финансовые) учреждения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество операционных мест (окон), ед. | город Судак | 1 объект на 2 тыс. чел. |
|  |  |  | сельские населенные пункты | 1 объект на 1 тыс. чел. |
|  |  | Пешеходная доступность, м | город Судак | 500 |
|  |  | Пешеходная доступность, мин. | сельские населенные пункты | 30 |
| Примечания: 1. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городах - исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов. 2. Защитные сооружения следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м для защитных сооружений, расположенных на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, а для иных территорий - не более 1000 м. При подвозе укрываемых автотранспортом радиус сбора укрываемых в противорадиационные укрытия допускается увеличивать до 20 км по согласованию с территориальным органом МЧС России. 3. Нормы площади пола помещений укрытий, размещаемых в учреждениях здравоохранения, следует принимать по таблице 6а.1 СП 88.13330.2014. 4. Размещение объектов в области социального обслуживания, их наименование и мощность определяется уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Крым в сфере социального обслуживания. 5. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. |  |  |  |  |

## Приложения к основной части

### Перечень нормативно-правовых актов и иных документов

#### Федеральные законы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022).

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021).

#### Иные нормативные акты Российской Федерации

- Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» (ред. от 08.08.2016).

- Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

- Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (ред. от 14.04.2020).

- Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

- Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985».

#### Нормативные акты Республики Крым

- Закон Республики Крым от 05.06.2014 № 15-ЗРК «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым» (ред. от 25.08.2021).

- Закон Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым».

- Закон Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым» (ред. от 30.06.2021).

- Постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2015 № 874 «Об утверждении Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым» (ред. от 05.03.2022).

- Постановление Совета министров Республики Крым от 26.04.2016 № 171 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Крым» (ред. от 07.04.2022).

- Постановление Совета министров Республики Крым от 24.01.2017 № 18 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения Республики Крым площадью торговых объектов».

#### Нормативные акты городского округа Судак Республики Крым

- Устав муниципального образования городской округ Судак Республики Крым Республики Крым (в последней редакции).

#### Своды правил по проектированию и строительству (СП)

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, ред. от 14.02.2020).

- СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181, ред. от 09.12.2010).

- СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр) (ред. от 27.12.2021)

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017).

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 08.07.2003 № 32).

- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр).

- СП 88.13330.2014 «Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*» (утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2014 № 59/пр) (ред. от 23.01.2019).

#### Иные документы

- ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, ред. от 26.06.2021).

#### Интернет-источники

- Сайт Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) – https://fgistp.economy.gov.ru/.

- Сайт Федеральной службы государственной статистики – https://rosstat.gov.ru/.

- Официальный сайт городского округа Судак Республики Крым – http://sudak.rk.gov.ru/.

### Список терминов и определений, применяемых в нормативах градостроительного проектирования

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.

Градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории.

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории – осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных объектов.

Земельный участок – как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки.

Квартал – элемент планировочной структуры территории (единица застройки различного функционального назначения), не расчлененный улично-дорожной сетью, в границах красных линий улично-дорожной сети, полос отвода линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, территорий общего пользования.

Микрорайон – элемент планировочной структуры поселения, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в границах красных линий магистральных или местных улиц, полос отвода железнодорожного транспорта, наземного внеуличного транспорта общего пользования, границ рекреационных зон.

Озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садовые комплексы и объекты - сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Озелененные территории общего пользования – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, находящиеся в составе рекреационных зон, используемые для отдыха граждан и туризма, в границах населенного пункта.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Республики Крым, уставом муниципального образования, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

Парковочное пространство – здание, сооружение (часть здания, сооружения, включая механизированные конструкции для хранения автомобилей) или специальная открытая (закрытая) площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.).

Парковка (парковочное место, машино-место, парко-место) – специально обозначенное и, при необходимости, обустроенное и оборудованное место, являющееся частью парковочного пространства, либо частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка.

Расчетная площадь здания – сумма площадей всех размещаемых в здании помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей, в том числе за исключением помещений вспомогательного назначения и мест, предназначенных для размещения парковки или парковочного пространства.

Расчетная площадь здания, представляющего собой многоквартирный жилой дом, комплекс апартаментов, апартотель – сумма площадей всех размещаемых в здании помещений, за исключением помещений общего пользования, помещений общественного назначения, в том числе помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей, помещений вспомогательного назначения и мест, предназначенных для размещения парковки или парковочного пространства, в том числе помещений, предназначенных для ведения коммерческой деятельности (магазины, объекты бытового обслуживания и иные помещения).

Реконструкция территории сложившейся жилой застройки – квартал или его планировочно-обособленная часть, в пределах которых существующие жилые и нежилые здания, в том числе объекты социальной инфраструктуры, сооружения, в том числе плоскостные, элементы благоустройства, в том числе озеленения, инженерные коммуникации и устройства, являются объектами проведения взаимосвязанного комплекса мер по сохранению и реорганизации сложившейся застройки города, в том числе путем строительства новых объектов капитального строительства и реконструкции существующих объектов капитального строительства с изменением функционального назначения таких объектов, осуществляемых в результате деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

Территория сложившейся жилой застройки – квартал или его планировочно-обособленная часть, в пределах которых расположены существующие жилые и нежилые здания, в том числе объекты транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, сооружения, в том числе плоскостные, элементы благоустройства, в том числе озеленения, являющиеся взаимосвязанными компонентами для удовлетворения повседневных потребностей жителей.

Территория перспективной жилой застройки – территория свободная от застройки в границах элемента планировочной структуры (или его части) и предназначенная в целях жилищного строительства, в том числе размещения объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов, необходимых для обеспечения нормируемых потребностей населения, в рамках деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

Элемент планировочной структуры – часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы), в том числе зона (массив), район (в том числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, территория общего пользования, территория транспортно-пересадочного узла, территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта и улично-дорожная сеть.

Спортивная площадка – плоскостное спортивное сооружение, которое может быть объектом не капитального строительства, включающее игровую спортивную площадку и (или)  уличные тренажеры, турники.

Спортивный зал – спортивное сооружение, содержащее универсальный спортивный зал.

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

### Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Судак Республики Крым применяются следующие сокращения:

| Сокращения слов и словосочетаний |  |
| --- | --- |
| Сокращение | Слово/словосочетание |
| гг. | годы |
| МО | муниципальное образование |
| МНГП | Местные нормативы градостроительного проектирования |
| МНГП городского округа Судак | Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городской округ Судак Республики Крым |
| п. | пункт |
| пгт | поселок городского типа |
| РНГП Республики Крым | Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Крым |
| ст. | статья |
| ч. | часть |
| Сокращения единиц измерений |  |
| Обозначение | Наименование единицы измерения |
| га | гектар |
| ед. | единиц |
| кв. м | квадратный метр |
| кВт*ч/чел. в год | киловатт-часов в год на 1 человека |
| км | километр |
| км/кв. км | километров на квадратный километр |
| м | метр |
| кв. м/чел. | квадратных метров на человека |
| мин. | минуты |
| чел. | человек |

# Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части

## Результаты анализа территориальных особенностей муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, влияющих на установление расчетных показателей

В соответствии с п. 5 ст. 29.4 Градостроительного кодекса РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Таким образом, установление расчетных показателей в МНГП городского округа необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей городского округа Судак, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

### Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории городского округа

Городской округ Судак – муниципальное образование в составе Республики Крым.

Муниципальное образование город Судак наделено статусом городского округа Законом Республики Крым от 05.06.2014 № 15-ЗРК «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым» (ред. от 25.08.2021).

В состав территории городского округа Судак входят следующие населенные пункты:

1) город Судак;

2) поселок городского типа Новый Свет;

3) село Веселое;

4) село Грушевка;

5) село Переваловка;

6) село Холодовка;

7) село Дачное;

8) село Лесное;

9) село Междуречье;

10) село Ворон;

11) село Морское;

12) село Громовка;

13) село Солнечная Долина;

14) село Богатовка;

15) село Миндальное;

16) село Прибрежное.

Административным центром городского округа является город Судак.

Характеристика городского округа Судак Республики Крым представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Характеристика поселений городского округа Судак Республики Крым (по данным статистики на начало 2022 года)

| Муниципальное образование | Административный центр | Количество населенных пунктов | Численность населения, чел. | Площадь, кв. км | Плотность населения, чел./кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ Судак | город Судак | 16 | 31885 | 593,45 | 53,73 |

Численность постоянного населения городского округа Судак на начало 2022 года – 31885 человек, из них городского населения – 15969 человек, а сельских жителей 15916 чел. Плотность населения городского округа Судак составляет 53,73 человек на квадратный километр.

Численность населения городского округа Судак снижается (рисунок 2.2). За период 2017-2022 годов численность населения городского округа сократилась на 3446 чел. (на 5,2%).

Рисунок 2.2. Динамика численности населения городского округа Судак Республики Крым в 2017-2022 годах (данные на начало года)

Согласно таблице 4.1 СП 42.13330.2016 и таблице 7.6 РНГП Республики Крым город Судак относится является малым городом, остальные населенные пункты городского округа Судак Республики Крым являются сельскими населенными пунктами.

В соответствии с РНГП Республики Крым городской округ Судак Республики Крым относится к зоне развития рекреационного потенциала (зона В).

Возрастная структура населения городского округа Судак Республики Крым на начало 2021 года отражена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Возрастная структура населения городского округа Судак Республики Крым (по данным статистики на 01.01.2021)

| Возраст | Городское население |  |  | Сельское население |  |  | Всего по городскому округу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мужчины | Женщины | Всего | Мужчины | Женщины | Всего |  |
| 0-2 | 296 | 276 | 572 | 200 | 203 | 403 | 975 |
| 3-5 | 383 | 329 | 712 | 261 | 216 | 477 | 1189 |
| 6 | 110 | 108 | 218 | 153 | 116 | 269 | 487 |
| 1-6 | 708 | 621 | 1329 | 542 | 463 | 1005 | 2334 |
| 7 | 126 | 97 | 223 | 110 | 113 | 223 | 446 |
| 8-13 | 660 | 606 | 1266 | 701 | 662 | 1363 | 2629 |
| 0-14 | 1657 | 1499 | 3156 | 1512 | 1414 | 2926 | 6082 |
| 14-15 | 171 | 172 | 343 | 164 | 176 | 340 | 683 |
| 16-17 | 154 | 158 | 312 | 162 | 155 | 317 | 629 |
| 0-17 | 1900 | 1746 | 3646 | 1751 | 1641 | 3392 | 7038 |
| 18-19 | 113 | 132 | 245 | 113 | 132 | 245 | 490 |
| 20-24 | 285 | 269 | 554 | 354 | 346 | 700 | 1254 |
| 16-29 | 949 | 930 | 1879 | 1065 | 1075 | 2140 | 4019 |
| 25-29 | 397 | 371 | 768 | 436 | 442 | 878 | 1646 |
| 30-34 | 637 | 651 | 1288 | 636 | 632 | 1268 | 2556 |
| 35-39 | 651 | 698 | 1349 | 653 | 653 | 1306 | 2655 |
| 40-44 | 503 | 560 | 1063 | 584 | 569 | 1153 | 2216 |
| 15-49 | 3368 | 3556 | 6924 | 3537 | 3524 | 7061 | 13985 |
| 45-49 | 539 | 628 | 1167 | 522 | 523 | 1045 | 2212 |
| 50-54 | 461 | 544 | 1005 | 458 | 499 | 957 | 1962 |
| 55-59 | 524 | 655 | 1179 | 591 | 629 | 1220 | 2399 |
| 60-64 | 531 | 720 | 1251 | 518 | 639 | 1157 | 2408 |
| 65-69 | 362 | 591 | 953 | 393 | 611 | 1004 | 1957 |
| 70 и старше | 579 | 1188 | 1767 | 546 | 1103 | 1649 | 3416 |
| моложе трудоспособного возраста | 1746 | 1588 | 3334 | 1589 | 1486 | 3075 | 6409 |
| трудоспособный возраст | 4264 | 4666 | 8930 | 4509 | 4580 | 9089 | 18019 |
| старше трудоспособного возраста | 1472 | 2499 | 3971 | 1457 | 2353 | 3810 | 7781 |
| Всего | 7482 | 8753 | 16235 | 7555 | 8419 | 15974 | 32209 |

В половой структуре численности доля женщин превышает долю мужчин (53% против 47%).

Возрастная структура населения городского округа Судак характеризуется превышением в общей численности населения городского округа Судак доли населения старше трудоспособного возраста над долей населения моложе трудоспособного возраста (24% и 20% соответственно), что свидетельствует о регрессивном типе структуры населения.

### Виды объектов местного значения городского округа, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования

В соответствии с ч. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования городского округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения округа населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

Перечень объектов местного значения муниципального образования городской округ Судак Республики Крым для целей настоящих МНГП подготовлен на основании:

- статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- п. 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым» (ред. от 30.06.2021);

- статьи 4 Закона Республики Крым от 16.01.2015 № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым»;

- Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым.

В число объектов местного значения городского округа, отнесенных к таковым градостроительным законодательством Российской Федерации, входят объекты, относящиеся к областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения округа.

Иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа определялись в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Судак Республики Крым Республики Крым.

Объекты здравоохранения не являются объектами местного значения городского округа, относятся к объектам регионального значения. Расчетные показатели для данных объектов устанавливаются в региональных нормативах градостроительного проектирования Республики Крым.

## Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части

Таблица 2.3

##### Объекты местного значения городского округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем электропотребления принят в соответствии с Приложением Л к СП 42.13330.2016. Для города Судак принят коэффициент для малого города – 0,8. Показатели объема электропотребления для сельских населенных пунктов соответствуют показателям таблицы 5.2.6 РНГП Республики Крым. Показатели объема электропотребления для городского населенного пункта (г. Судак) превышают предельные минимальные значения обеспеченности, установленные таблицей 5.2.6 РНГП Республики Крым, поэтому могут быть приняты. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты теплоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем теплопотребления принят в соответствии с таблицей 5.2.6 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты газоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем газопотребления принят в соответствии с п. 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и таблицей 5.2.6 РНГП Республики Крым: - при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 куб. м/год на 1 чел.; - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 куб. м/год на 1 чел.; - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения –180 куб. м/год на 1 чел. в городе Судак, 220 куб. м/год на 1 чел. в сельских населенных пунктах. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водопотребления принят в соответствии с таблицей 5.2.6 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоотведения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водоотведения принят в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2018 и таблицей 5.2.6 РНГП Республики Крым в размере 100% водопотребления. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.4

##### Объекты местного значения городского округа в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Плотность автомобильных дорог местного значения городского округа принята в размере 0,36 км/кв. км согласно таблице 5.2.4 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Велосипедные дорожки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальная длина велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам устанавливается в соответствии с таблицей 5 раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» в зависимости от численности населения населенного пункта (для города Судак – 1 км). Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам с численностью населения менее 10 тыс. чел. не нормируются. Плотность сети велодорожек принята согласно таблице 5.2.4 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Улично-дорожная сеть населенных пунктов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Плотность улично-дорожной сети принята согласно таблице 5.2.5 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты транспортной инфраструктуры | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень автомобилизации принят согласно таблице 4.4 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на городской округ принято исходя из текущей обеспеченности объектами и согласно таблице 5.2.5 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов по заданию на проектирование принято согласно таблице 5.2.5 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Максимальное расстояние между остановками в застроенной части населенного пункта принято согласно таблице 5.2.5 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность остановочных пунктов городского общественного пассажирского транспорта в городе Судак в различных зонах принято согласно таблице 5.2.5 РНГП Республики Крым. Показатель в сельских населенных пунктах не нормируется. |
| Автозаправочные станции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, зарегистрированных на территории городского округа, принята согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016 и таблице 5.2.5 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Станции технического обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Один пост на 200 легковых автомобилей, зарегистрированных на территории городского округа, принят согласно п. 11.40 СП 42.13330.2016 и таблице 5.2.5 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.5

##### Объекты местного значения городского округа в области организации парковочного пространства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты парковки в зонах жилой и общественно-деловой застройки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Коэффициент обеспеченности объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест, в отношении 1 кв. м расчетной площади здания принят согласно пункта 4.1.5 и таблице 4.3 РНГП Республики Крым. Площадь парковочного пространства (парковочного места) принята согласно пункта 4.1.5 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | В соответствии с пунктом 4.1.5 РНГП Республики Крым при размещении парковочного пространства с целью обеспечения объектов капитального строительства нормативными площадями, необходимыми для организации машино-мест, в границах иных земельных участков такие земельные участки должны располагаться на расстоянии и пределах пешеходной доступности не более 400 метров от границ земельного участка, на котором планируется размещение объектов капитального строительства, в случае если размещение объектов капитального строительства планируется в пределах территорий перспективной жилой застройки, такие земельные участки могут располагаться на расстоянии и пределах пешеходной доступности не более 600 метров от границ земельного участка, на котором планируется размещение объектов капитального строительства. |
| Объекты парковки, размещаемые у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество машино-мест на 100 единовременных посетителей принято согласно пункта 4.1.5 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность до объектов парковки, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, принята согласно пункта 4.1.5 РНГП Республики Крым. |
| Индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Доля мест для транспорта инвалидов 10% (но не менее 1 места), число специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске приняты в соответствии с п. 5.2.1 СП 59.13330.2020. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расстояние от входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов не более 50 м, от входа в жилое здание не более 100 м принято в соответствии с п. 5.2.2 СП 59.13330.2020. |

Таблица 2.6

##### Объекты местного значения городского округа в области образования

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в дошкольных образовательных организациях определено в соответствии с таблицей 5.2.1 РНГП Республики Крым. Предельный минимальный удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно с Приложению к Письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О Методических рекомендациях» (ред. от 08.08.2016) (далее – Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02) и таблице 5.2.1 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность принята согласно таблице 5.2.1 РНГП Республики Крым. |
| Общеобразовательные организации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в общеобразовательных организациях определено в соответствии с таблицей 5.2.1 РНГП Республики Крым. Предельный минимальный удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, принят в размере 25% согласно Приложению к Письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 и таблице 5.2.1 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная и транспортная доступность согласно таблице 11 РНГП Республики Крым. |
| Организации дополнительного образования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в организациях дополнительного образования определено в соответствии с таблицей 5.2.1 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с Приложением к Письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 и таблицей 5.2.1 РНГП Республики Крым. |
| Детские учреждения оздоровления и отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ по заданию на проектирование принято в соответствии с таблицей 5.2.1 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.7

##### Объекты местного значения городского округа в области культуры

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект на городской округ принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры». (далее – Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965) и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым. |
| Детская библиотека | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект на городской округ принято в соответствии таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым. |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 2 объектов принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым. |
| Краеведческий музей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым. |
| Тематический музей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым. Тематический музей может быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым. |
| Концертный зал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 концертный зал на городской округ принят в соответствии с таблицей 4 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 4 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым. |
| Дом культуры | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым. Уровень обеспеченности 45 мест на 1000 чел. принят в соответствии с Приложением к Распоряжению Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 (для городского округа с численностью населения от 30000 до 49999 чел.). |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым. |
| Кинозал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 2 кинозалов на городской округ принято в соответствии с таблицей 9 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.2 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.8

##### Объекты местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры спорта (всего) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта в 122 чел. на 1000 чел. в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (ред. от 14.04.2020). Текущая обеспеченность объектами и показатели 2026, 2030 и 2040 годов определены согласно таблице 5.2.3 РНГП Республики Крым. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии). |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Крытая ледовая арена | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов по заданию на проектирование установлено в соответствии с таблицей 5.2.3 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Тренировочная база | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов по заданию на проектирование установлено в соответствии с таблицей 5.2.3 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Плавательный бассейн общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на городской округ принято согласно таблице 5.2.3 РНГП Республики Крым (из расчета 1 объект на 30000 чел. населения). Площадь зеркала воды плавательного бассейна общего пользования 20 кв. м на 1000 чел. принята в соответствии с таблицей 5.2.3 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 30 мин. принята в соответствии с таблицей 5.2.3 РНГП Республики Крым. |
| Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные площадки и т.д.) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 стадиона в городе Судак принято в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (ред. от 14.04.2020) (как для населенного пункта с численностью более 5000 чел.) и таблицей 5.2.3 РНГП Республики Крым. Площадь плоскостных спортивных сооружений принята в соответствии с таблицей 5.2.3 РНГП Республики Крым. Коэффициент обеспеченности спортивными площадками (взрослые спортивные и игровые площадки) земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания принят согласно таблице 4.7 РНГП Республики Крым (показатель для зоны В). |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность спортивных сооружений городского значения 30 мин., радиус обслуживания физкультурно-спортивного центра жилого района 1500 м приняты в соответствии с таблицей 5.2.3 РНГП Республики Крым. |
| Спортивный зал | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 спортивного зала в населенном пункте с численностью более 500 человек принято в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (ред. от 14.04.2020) и таблицей 5.2.3 РНГП Республики Крым. Площадь пола спортивного зала общего пользования 60 кв. м на 1000 чел. принята в соответствии с таблицей 5.2.3 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания помещений для физкультурно-оздоровительных мероприятий 500 м принята в соответствии с таблицей 5.2.3 РНГП Республики Крым. |

Таблица 2.9

##### Объекты местного значения городского округа в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Места накопления твердых коммунальных отходов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность контейнерными площадками принимается в размере 100% в соответствии с таблицей 5.2.8 РНГП Республики Крым. Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 100 м до площадок для установки контейнеров для сбора мусора устанавливается в соответствии с требованиями п. 4 СанПиН 2.1.3684-21 и таблицы 5.2.8 РНГП Республики Крым. |

Таблица 2.10

##### Объекты местного значения городского округа в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Организации ритуального обслуживания населения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта на городской округ принято согласно таблице 5.2.9 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Кладбища | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь кладбищ принята в соответствии с Приложением Д к СП 42.13330.2016 и таблицей 5.2.9 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.11

##### Объекты местного значения городского округа в области связи

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Сеть фиксированной местной телефонной связи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество операторов местного уровня на городской округ принимается по заданию на проектирование согласно таблице 5.2.7 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Сеть Интернет (широкополосный доступ) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество операторов местного уровня на городской округ принимается по заданию на проектирование согласно таблице 5.2.7 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Предприятия почтовой связи | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Предприятия (отделения) почтовой связи являются объектами федерального значения, но включаются в состав местных нормативов градостроительного проектирования городского округа в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления (пп. 15 п. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ). Количество объектов почтовой связи принято согласно таблице 5.2.7 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Протяженность дорог между общего пользования между отделениями почтовой связи принята согласно таблице 5.2.7 РНГП Республики Крым. |

Таблица 2.12

##### Объекты местного значения городского округа в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты стационарной торговли | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь и количество стационарных торговых объектов приняты в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения Республики Крым площадью торговых объектов, утвержденными постановлением Совета министров Республики Крым от 24.01.2017 № 18 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения Республики Крым площадью торговых объектов» и таблицей 5.2.9 РНГП Республики Крым (показатели для городского округа Судак). |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 500 м в застройке от трех этажей и выше, 800 м в одно- и двухэтажной застройке в городе Судак и 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 и таблицей 5.2.9 РНГП Республики Крым. |
| Объекты нестационарной торговли | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество нестационарных торговых объектов принято в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения Республики Крым площадью торговых объектов, утвержденными постановлением Совета министров Республики Крым от 24.01.2017 № 18 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения Республики Крым площадью торговых объектов» и таблицей 5.2.9 РНГП Республики Крым (показатели для городского округа Судак). |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Розничные рынки продовольственных товаров | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 2,1 мест на 1000 человек принято в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения Республики Крым площадью торговых объектов, утвержденными постановлением Совета министров Республики Крым от 24.01.2017 № 18 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения Республики Крым площадью торговых объектов» и таблицей 5.2.9 РНГП Республики Крым (показатель для городского округа Судак). |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты общественного питания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность объектами общественного питания в 100 посадочных мест на 1000 человек принята в соответствии с таблицей 5.2.9 РНГП Республики Крым (показатель для зоны В) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 500 м в застройке от трех этажей и выше, 800 м в одно- и двухэтажной застройке в городе Судак и 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 и таблицей 5.2.9 РНГП Республики Крым. |
| Объекты бытового обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Обеспеченность объектами бытового обслуживания 7 рабочих мест на 1000 человек в сельских населенных пунктах принята в соответствии с Приложением Д к СП 42.13330.2016 и таблицей 5.2.9 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 500 м в застройке от трех этажей и выше, 800 м в одно- и двухэтажной застройке в городе Судак и 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 и таблицей 5.2.9 РНГП Республики Крым. |

Таблица 2.13

##### Объекты местного значения городского округа в области деятельности органов местного самоуправления

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Административное здание органа местного самоуправления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.14

##### Объекты местного значения городского округа в области организации архивного дела

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный архив | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ» и согласно таблице 5.2.9 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется. |

Таблица 2.15

##### Объекты местного значения городского округа в области благоустройства и озеленения территории

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Парк культуры и отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 7 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.9 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 40 мин. принята в соответствии с таблицей 7 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 и таблицей 5.2.9 РНГП Республики Крым. |
| Озелененные территории общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с таблицей 9.2 пункта 9.8 СП 42.13330.2016 устанавливается минимальный показатель площади озелененной территории общего пользования: - для малого города с численностью населения менее 20 тыс. чел. (город Судак) 10 кв. м на чел.; - для сельских населенных пунктов 12 кв. м на чел. Данные показатели превышают предельные значения соответствующего показателя в таблице 4.10 РНГП Республики Крым, поэтому могут быть приняты. Коэффициент озеленения земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания установлен в соответствии с таблицей 4.5 РНГП Республики Крым (показатель для зоны В). |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность принята 15 мин. в соответствии с п. 9.9 СП 42.13330.2016 |
| Объекты благоустройства | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь территории площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой не менее 10% от общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны принята согласно таблице 5.2.9 РНГП Республики Крым. Коэффициент обеспеченности детскими спортивными и игровыми площадками земельного участка, подлежащего застройке, по отношению к расчетной площади здания принят согласно таблице 4.6 РНГП Республики Крым (показатель для зоны В). |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность в границах квартала (микрорайона) принята в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016 и таблицей 5.2.9 РНГП Республики Крым. |

Таблица 2.16

##### Объекты местного значения городского округа в области жилищного строительства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Жилые помещения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимально допустимый уровень жилищной обеспеченности (общей площадью квартир) на одного жителя, принято согласно таблице 4.9 РНГП Республики Крым (показатель для зоны В). Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма устанавливается в соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Территория для размещения многоквартирной жилой застройки в границах «500 метровой» зоны ограничения строительства многоквартирной жилой застройки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимально допустимый уровень обеспеченности территорией для размещения многоквартирной жилой застройки в границах «500 метровой» зоны ограничения строительства многоквартирной жилой застройки принята согласно таблице 4.8 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.17

##### Объекты местного значения городского округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Берегозащитные сооружения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принят 100%-ный показатель обеспеченности по охвату территории, требующей защиты. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принят 100%-ный показатель обеспеченности по охвату территории, требующей защиты. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.18

##### Объекты местного значения городского округа в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Подразделения пожарной охраны | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество подразделений пожарной охраны принимается в соответствии с СП 11.13130.2009 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Время прибытия не менее 10 мин. в городском населенном пункте (городе Судак) и 20 мин. в сельском населенном пункте принято согласно ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 30.04.2021). |
| Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество сторон здания для подъезда принимается в соответствии с СП 4.13130.2013. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Максимальная протяженность тупикового проезда 150 м принята согласно п. 8.13 СП 4.13130.2013 |

Таблица 2.19

##### Объекты местного значения городского округа в иных областях

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Участковые пункты полиции | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Органы местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с п. 7 ст. 48 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 06.02.2020), а также в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ обеспечивают предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городах – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия, укрытия) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Уровень обеспеченности принят согласно таблице 5.2.9 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность принята согласно таблице 5.2.9 РНГП Республики Крым. |
| Дома-интернаты для детей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объекты в области социального обслуживания являются объектами регионального значения, но приводятся в МНГП городского округа Судак исходя из их высокой социальной значимости. Количество объектов на городской округ, их наименование и мощность устанавливается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Республики Крым в сфере социального обслуживания согласно таблице 5.2.9 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Учреждения временного пребывания лиц без определенного места жительства | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объекты в области социального обслуживания являются объектами регионального значения, но приводятся в МНГП городского округа Судак исходя из их высокой социальной значимости. Количество объектов на городской округ, их наименование и мощность устанавливается по заданию на проектирование с учетом требований органа исполнительной власти Республики Крым в сфере социального обслуживания согласно таблице 5.2.9 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Учреждения (центры) социального обслуживания пожилых людей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объекты в области социального обслуживания являются объектами регионального значения, но приводятся в МНГП городского округа Судак исходя из их высокой социальной значимости. Не менее 1 объекта объектов на городской округ принято согласно таблице 5.2.9 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Аптеки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на городской округ по заданию на проектирование принято согласно таблице 5.2.9 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность в 500 м для застройки от трех этажей и выше, 800 м для одно-, двухэтажной застройки для города Судак и транспортная доступность в 30 минут для сельских населенных пунктов принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 и таблицей 5.2.9 РНГП Республики Крым. |
| Банковские (кредитно-финансовые) учреждения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Одно операционное окно (место) на 2 тыс. чел. в городе Судак и одно операционное место (окно) на 1 тыс. чел. в сельских населенных пунктах принято согласно Приложению Д к СП 42.13330.2016 и таблице 5.2.9 РНГП Республики Крым. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность принята согласно СП 42.13330.2016 и таблице 5.2.9 РНГП Республики Крым. |

# Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части

## Область применения расчетных показателей

Действие местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ Судак Республики Крым распространяется на всю территорию городского округа Судак; на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих МНГП.

Настоящие МНГП городского округа Судак устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа, установленные в МНГП городского округа Судак, применяются при подготовке генерального плана городского округа, правил землепользования и застройки городского округа, документации по планировке территории; выдаче градостроительного плана земельного участка; подготовке проектной документации (в том числе путем внесения в нее изменений в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации); выдаче разрешения на строительство.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований законодательства о градостроительной деятельности.

В случае несоответствия утвержденной в установленном порядке до введения в действие МНГП городского округа Судак документации по планировке территории (проектов планировки территории и проектов межевания территории) требованиям настоящих нормативов градостроительного проектирования применяется документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории), в том числе при определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

Подготовка документации по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории), государственный или муниципальный контракт на подготовку которой был заключен до введения в действие МНГП городского округа Судак, может осуществляться на основании МНГП городского округа Судак, действующих на дату заключения государственного или муниципального контракта соответственно.

Подготовка документации по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории), договор на подготовку которой был заключен до введения в действие МНГП городского округа Судак, может осуществляться на основании МНГП городского округа Судак, действующих на дату принятия уполномоченным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления решения о подготовке документации по планировке территории (за исключением случаев, когда в соответствии с Градостроительным кодексом РФ принятие такого решения не требуется).

## Правила применения расчетных показателей

В процессе подготовки генерального плана городского округа Судак необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения городского округа и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов.

В ходе подготовки документации по планировке территории в границах городского округа Судак следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения городского округа.

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих МНГП, применяются при определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения городского округа в генеральном плане МО городской округ Судак (в том числе, при определении функциональных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов), а также при определении зон планируемого размещения объектов местного значения городского округа.

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения городского округа в целях подготовки генерального плана городского округа Судак, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности).

МНГП городского округа Судак имеют приоритет перед РНГП Республики Крым в случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа населения городского округа, установленные МНГП городского округа Судак выше соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Республики Крым. В случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа населения городского округа, установленные МНГП городского округа Судак, окажутся ниже уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Республики Крым, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Республики Крым.

МНГП городского округа Судак имеют приоритет перед РНГП Республики Крым в случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа для населения городского округа, установленные МНГП городского округа Судак ниже соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Республики Крым. В случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения городского округа для населения городского округа, установленные МНГП городского округа Судак, окажутся выше уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Республики Крым, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Республики Крым.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Республики Крым, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих МНГП и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.